P7 – MIPS微体系——异常与中断

一．整体结构

1. 处理器应支持MIPS-lite4指令集。

MIPS-C4 = {LB、LBU、LH、LHU、LW、SB、SH、SW、ADD、ADDU、SUB、SUBU、MULT、MULTU、DIV、DIVU、SLL、SRL、SRA、SLLV、SRLV、SRAV、AND、OR、XOR、NOR、ADDI、ADDIU、ANDI、ORI、XORI、LUI、SLT、SLTI、SLTIU、SLTU、BEQ、BNE、BLEZ、BGTZ、BLTZ、BGEZ、J、JAL、JALR、JR、MFHI、MFLO、MTHI、MTLO、ERET、MFC0、MTC0}

2. 处理器为流水线设计。

二．模块规格

1.pc.v

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| pc.v | module pc( input clk, input reset, input en, input[31:0] next_pc, output reg[31:0] pc, output [4:0] excode_F ); |

模块接口

| 信号名 | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| Clk | I | 时钟信号 |
| Reset | I | 复位信号 1：复位 0：无效 |
| en | I | 使能信号 |
| next_pc | I | 更新的PC（时钟上升沿更新） |
| Pc | I | PC |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复位 | 当复位信号有效时，PC被设置为0x00003000 |
| 2 | 更新pc | 时钟上升沿时改变pc=next_pc |

2.im.v

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| im.v | module im( input [31:0] PC, output[31:0] instruction ); |

模块接口

| 信号名 | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| PC[31:0] | I | 32位PC |
| Instruction[31:0] | O | 32位当前指令 |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取指令 | 根据 PC 从 IM 中取出指令 |

3.ID.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| ID.v | module ID( input clk, input reset, input en, input [31:0] Instr, input [31:0] PC, output reg[31:0] IR_D, output reg[31:0] PC_D, output reg[31:0] PC4_D, output reg[31:0] PC8_D, output [4:0] excode_D ); |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IF/ID流水线寄存器 | 保存PC,IR等信号的值 |

4.grf.v

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| grf.v | module grf( input clk, input reset, input RegWrite, input [4:0] RA1, input [4:0] RA2, input [4:0] WA, input [31:0] WD, input [31:0] PC, output [31:0] RD1, output [31:0] RD2 ); |

模块接口

| 信号名 | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| WD[31:0] | I | 写入数据的输入 |
| RA1[4:0] | I | 读寄存器地址 1 |
| RA2[4:0] | I | 读寄存器地址 2 |
| WA[4:0] | I | 写寄存器地址 |
| Clk | I | 时钟信号 |
| Reset | I | 复位信号 1：复位 0：无效 |
| PC[31:0] | I | 当前PC |
| RegWrite | I | 是否可以写入控制信号(随时都可以读出) 1：可以写 0：不可以写 |
| RD1[31:0] | O | 32 位数据输出 1 |
| RD2[31:0] | O | 32 位数据输出 2 |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复位 | 当复位信号有效时，所有寄存器被设置为 0x00000000 |
| 2 | 读寄存器 | 根据输入的寄存器地址读出32位数据 |
| 3 | 写寄存器 | 根据输入的地址，把输入的数据写进所选的寄存器 |

5.cmp.v

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| cmp.v | module cmp( input [31:0] D1, input [31:0] D2, output Equal ); |

模块接口

| 信号名 | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| D1[31:0] | I | 输入1 |
| D2[31:0] | I | 输入2 |
| Equal | O | 判断两个输入是否相等 |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比较器 | 比较两个输入是否相等 |

6. ext.v

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| ext.v | module ext( input [15:0] in, input [1:0] ExtOp, output reg [31:0] out ); |

模块接口

| 信号名 | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| In[15:0] | I | 16 位数据输入 |
| Out[31:0] | O | 32 位数据输出 |
| ExtOp[1:0] | I | 扩展方式选择信号 |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高位符号扩展 | 高16位补符号位 |
| 2 | 高位0扩展 | 高16位补0 |
| 3. | 低位0扩展 | 低16位补0 |

7. npc.v

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| npc.v | module npc( input [31:0] PC4, input [31:0] PC4D, input [25:0] I26, input [31:0] MFRSD, input [31:0] EPC, input Zero, input more, input less, input if_beq, input if_bne, input if_bgtz, input if_blez, input if_bgez, input if_bltz, input if_j,//j或jal input[1:0] PC_sel, input Interrupt, output reg[31:0] next_pc ); |

模块接口

| 信号名 | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| PC4 | I | PC+4的值(对应于无跳转 直接执行下一句) |
| PC4D | I | D级PC+4 |
| I26 | I | 26位立即数 |
| MFRSD | I | 转发PC的MUX结果（jr jalr需要转发） |
| Zero | I | 比较两个数是否相等的结果 |
| Branch | I | 判断是不是beq类指令 |
| If_j | I | 判断是不是j/jal指令 |
| PC_sel[1:0] | I | PC的选择信号 |
| Next_pc | O | 更新的pc值 |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 更新PC | 更新PC |

8.controller.v （分布式译码 实例化4个）

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| controller.v | module controller( input [5:0] op, input [5:0] func, input [4:0] rs, input [4:0] rt, output reg[3:0] ALUCtrl, output reg[1:0] RegDst, output reg ALUASrc, output reg ALUBSrc, output reg RegWrite, output reg MemRead, output reg MemWrite, output reg [2:0] MemtoReg, output reg [1:0]ExtOp, output reg if_beq, output reg if_bne, output reg if_blez, output reg if_bgez, output reg if_bltz, output reg if_bgtz, output reg if_j, output reg [1:0]PCsel, output reg if_sh, output reg if_sb, output reg[2:0] dataOp, output reg[1:0] multdivOp, output reg start, output reg if_mthi, output reg if_mtlo, output reg if_mfhi, output reg if_mflo, output reg if_1, output reg if_2, output reg if_3, output reg cp0WE ); |

模块接口

| 信号名 | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| Op[5:0] | I | 6位opcode段 |
| Func[5:0] | I | 6位func段 |
| ALUCtrl[3:0] | O | ALU控制信号 |
| RegDst[1:0] | O | 写地址控制 选择RT,RD |
| ALUASrc | O | ALU第一操作数选择控制 |
| ALUBSrc | O | ALU第二操作数选择控制 |
| RegWrite | O | GRF 写入控制 |
| MemRead | O | DM读信号 |
| MemWrite | O | DM写信号 |
| MemToReg[1:0] | O | GRF写入数据的选择信号 |
| ExtOp | O | 高位扩展方式选择信号 |
| If_beq | O | 判断是否为beq指令的信号 |
| If_bne | O | 判断是否为bne指令的信号 |
| If_bgez | O | 判断是否为bgez指令的信号 |
| If_blez | O | 判断是否为blez指令的信号 |
| If_bgtz | O | 判断是否为bgtz指令的信号 |
| If_bltz | O | 判断是否为bltz指令的信号 |
| If_j | O | 判断是不是jal/j指令 是则为1 |
| PC_sel[1:0] | O | PC选择信号 |
| If_sh | O | 判断是否为sh指令的信号 |
| If_sb | O | 判断是否为sb指令的信号 |
| dataOp | O | 数据扩展方式控制信号 |
| multdivOp | O | 乘除法方式控制信号 |
| Start | O | 乘除法开始信号 |
| If_mthi | O | 判断是否为if_mthi指令的信号 |
| If_mtlo | O | 判断是否为if_mtlo指令的信号 |
| If_mfhi | O | 判断是否为if_mfhi指令的信号 |
| If_mflo | O | 判断是否为if_mflo指令的信号 |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产生控制信号 | 产生控制信号 |

9.EX.v

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| EX.v | module EX( input clk, input reset, input en, input over, input [31:0] IR_D, input [31:0] PC_D, input [31:0] PC4_D, input [31:0] PC8_D, input [31:0] RF_RD1, input [31:0] RF_RD2, input [31:0] EXT, input Zero, input more, input less, output reg[31:0] IR_E, output reg[31:0] PC_E, output reg[31:0] PC4_E, output reg[31:0] PC8_E, output reg[31:0] RS_E, output reg[31:0] RT_E, output reg[31:0] EXT_E, output [6:2] excode_E, output reg Zero_E, output reg more_E, output reg less_E ); |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ID/EX流水线寄存器 | 保存PC,IR等信号的值 |

10.alu.v

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| alu.v | module alu( input [31:0] A, input [31:0] B, input [3:0] ALUCtrl, output reg[31:0] Result ); |

模块接口

| 信号名 | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| A[31:0] | I | 32 位输入数据 1 |
| B[31:0] | I | 32 位输入数据 2 |
| ALUCtrl[3:0] | I | 控制信号 000：与 001：或 010：加 011：减 100：移位 |
| Result[31:0] | O | 32 位数据输出 |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与 | A&B |
| 2 | 或 | A¦B |
| 3 | 加 | A+B |
| 4 | 减 | A-B |
| 5 | 异或 | A^B |
| 6 | 或非 | ~(A¦B) |
| 7 | 逻辑左 | B << A[4:0] |
| 8 | 逻辑右 | B >> A[4:0] |
| 9 | 算数右 | $signed($signed(B) >>> A[4:0]); |
| 10 | 符号数小于置一 | ($signed(A)<$signed(B)) ? 32'b1 : 32'b0; |
| 11 | 无符号数小于置一 | (A<B) ? 32'b1 : 32'b0; |

11. Mult_Div.v

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| Mult_Div.v | module Mult_Div( input clk, input reset, input [31:0] A, input [31:0] B, input [1:0] op, input start, input if_mthi, input if_mtlo, output reg Busy, output [31:0] High, output [31:0] Low ); |

模块接口

| 信号名 | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| Clk | I | 时钟信号 |
| Reset | I | 复位信号 |
| A | I | 输入A |
| B | I | 输入B |
| Op | I | 运算方式选择 |
| Start | I | 开始信号 |
| If_mthi | I | 判断是不是mthi |
| If_mtlo | I | 判断是不是mtlo |
| Busy | O | 忙碌信号 |
| High | O | High寄存器 |
| Low | O | Low寄存器 |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无符号乘 | 无符号乘 |
| 2 | 符号乘 | 符号乘 |
| 3 | 无符号除 | 无符号除 |
| 4 | 符号除 | 符号除 |

12.MEM.v

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| MEM.v | module MEM( input clk, input reset, input en, input [31:0] IR_E, input [31:0] PC_E, input [31:0] PC4_E, input [31:0] PC8_E, input [31:0] ALU, input [31:0] Mult_Div, input [31:0] RT_E, output reg[31:0] IR_M, output reg[31:0] PC_M, output reg[31:0] PC4_M, output reg[31:0] PC8_M, output reg[31:0] AO_M, output reg[31:0] MDO_M, output reg[31:0] RT_M ); |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EX/MEM流水线寄存器 | 保存PC,IR等信号的值 |

13.dm.v

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| dm.v | module dm( input clk, input reset, input MemWrite, input MemRead, input [31:0] MemAddr, input [31:0] WD, input [31:0] PC, output [31:0] RD ); |

模块接口

| 信号名 | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| Clk | I | 时钟信号 |
| Reset | I | 复位信号 1：复位 0：无效 |
| MemWrite | I | 读写控制信号 1：写操作 |
| MemRead | I | 读写控制信号 1：读操作 |
| MemAddr[31:0] | I | 操作寄存器地址 |
| WD[31:0] | I | 输入（写入内存）的32位数据 |
| PC[31:0] | I | 当前PC |
| RD[31:0] | O | 32 位数据输出 |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复位 | 当复位信号有效时，所有数据被设置为 0x00000000 |
| 2 | 读 | 根据输入的寄存器地址读出数据 |
| 3 | 写 | 根据输入的地址，把输入的数据写入 |

14.WB.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| WB.v | module WB( input clk, input reset, input en, input [31:0] IR_M, input [31:0] PC_M, input [31:0] PC4_M, input [31:0] PC8_M, input [31:0] AO_M, input [31:0] MDO_M, input [31:0] DM, output reg[31:0] IR_W, output reg[31:0] PC_W, output reg[31:0] PC4_W, output reg[31:0] PC8_W, output reg[31:0] AO_W, output reg[31:0] MDO_W, output reg[31:0] DR_W ); |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MEM/WB流水线寄存器 | 保存PC,IR等信号的值 |

15. DataExt.v

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| DataExt.v | module DataExt( input [31:0] Din, input [2:0] dataOp, input [1:0] Addr, output reg[31:0] Dout ); |

模块接口

| 信号名 | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| Din[31:0] | I | 32位输入 |
| dataOp[2:0] | I | 扩展方式控制信号 |
| Addr[1:0] | I | 地址信号 |
| Dout[31:0] | O | 扩展结果 |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展 | 扩展 |
| 2 | 无扩展 | 无扩展 |
| 3 | 无符号字节数据扩展 | 无符号字节数据扩展 |
| 4 | 符号字节数据扩展 | 符号字节数据扩展 |
| 5 | 无符号半字数据扩展 | 无符号半字数据扩展 |
| 6 | 符号半字数据扩展 | 符号半字数据扩展 |

16.mux.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| mux.v | module mux( input [31:0] EXT_E, input [31:0] IR_E, input [31:0] IR_W, input [31:0] DR_Wnew, input [31:0] AO_W, input [31:0] MDO_W, input [31:0] PC8_W, input [31:0] CP0_W, input [31:0] MFRSE, input [31:0] MFRTE, input [31:0] High, input [31:0] Low, input ALUasel, input ALUbsel, input if_mfhi, input if_mflo, input [1:0] RegDst, input [2:0] MemtoReg, output reg[31:0] ALU_A, output reg[31:0] ALU_B, output reg[4:0] MUX_A3, output reg[31:0] MUX_WD, output reg[31:0] MD_out ); |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多路选择器 | 各级多路选择器 ALU_A,ALU_B,MUX_WD,MUX_A3 |

17.forward_mux.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| Forward_mux.v | module forward_mux( input [31:0] RS_E, input [31:0] RT_E, input [31:0] RT_M, input [31:0] WD, input [31:0] AO_M, input [31:0] MDO_M, input [31:0] CP0_M, input [31:0] MD_out, input [31:0] PC8_E, input [31:0] PC8_M, input [31:0] PC8_W, input [31:0] RF_RD1, input [31:0] RF_RD2, input [31:0] EPCout, input [2:0] ForwardRSD, input [2:0] ForwardRTD, input [2:0] ForwardRSE, input [2:0] ForwardRTE, input [2:0] ForwardRTM, input [2:0] ForwardERET, output reg[31:0] MFRSD, output reg[31:0] MFRTD, output reg[31:0] MFRSE, output reg[31:0] MFRTE, output reg[31:0] MFRTM, output reg[31:0] MFERET ); |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各级转发MUX | 转发信号的选择 MFRSD,MFRTD,MFRSE,MFRTE,MFRTM |

18. hazardUnit.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| hazardUnit.v | module hazardUnit( input [31:0] IR_D, input [31:0] IR_E, input [31:0] IR_M, input [31:0] IR_W, input Busy, input start, output IR_D_en, output IR_E_clr, output PC_en, output [2:0]ForwardRSD, output [2:0]ForwardRTD, output [2:0]ForwardRSE, output [2:0]ForwardRTE, output [2:0]ForwardRTM, output [2:0]ForwardERET ); |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冒险控制单元 | 产生转发和暂停的控制信号 |

19. ExcCode.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| ExcCode.v | module ExcCode( input clk, input reset, input en, input [4:0] ExcCodeIn, output reg[4:0] ExcCodeOut ); |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 异常代码传递 | 异常代码传递 |

20.CP0.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| CP0.v | module CP0( input[4:0] A1,//读CP0寄存器编号 执行MFC0指令时产生 input[4:0] A2,//写CP0寄存器编号 执行MTC0指令时产生 input[31:0] DIn,//CP0寄存器的写入数据 执行MTC0指令时产生 数据来自GPR input[31:0] PC,//中断/异常时的PC input[31:0] IR_M,//指令 input Zero, input more, input less, input if_bd, input[6:2] ExcCode,//中断/异常的类型 input[5:0] HWInt,//6个设备中断 input We,//CP0写使能 执行MTC0指令时产生 input EXLSet,//用于置位SR的EXL(EXL为1) 流水线在M阶段产生 input EXLClr,//用于清除SR的EXL(EXL为0) 执行ERET指令时产生 input clk, input reset, output Interrupt,//中断和异常 是HWInt/IM/EXL/IE的函数 output[31:0] EPC,//EPC寄存器输出至NPC output[31:0] DOut //CP0寄存器的输出数据 执行MFC0指令时产生，输出数据至GRF ); |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CP0 | CP0 |

21.CPU.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| CPU.v | module CPU( input clk, input reset, input [7:2] HWInt, input [31:0] PrRD, input [6:2] ExcCode, output [31:0] PrAddr, output [31:0] PrWD, output PrWe ); |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | CPU |

22.Bridge.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| Bridge.v | module Bridge( input [31:0] PrAddr, input PrWE, output [31:0] PrRD, input [31:0] PrWD, output [31:0] DEV_Addr, output [31:0] DEV_WD, input [31:0] DEV0_RD, input [31:0] DEV1_RD, output WeDEV0, output WeDEV1 ); |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bridge | Bridge |

23.DEV0.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| DEV0.v | module DEV0( input clk, input reset, input [31:0] Addr, input WE, input [31:0] DataIn, output [31:0] DataOut, output IRQ ); |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DEV0 | 计时器 |

24.DEV1.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| DEV1.v | module DEV1( input clk, input reset, input [31:0] Addr, input WE, input [31:0] DataIn, output [31:0] DataOut, output IRQ ); |

功能定义

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DEV1 | 计时器 |

三．控制器设计

数据通路如下

由此可见需要以下几个MUX多路选择器

1.GRF的WA端选择Rd,Rt需要一个MUX，控制信号RegDst[1:0]

2.GRF的WD输入端，有三种选择：RF.RD2，ALU的输出，lui指令直接对imm16后边补16位0，需要2选4MUX,选择信号MemToReg[1:0]

3.扩展方式的选择（符号扩展，0扩展）选择信号EXTOp[1:0]

4. ALU的A端两种选择，RF.RD1或IR_E[sh]的输出，选择信号ALUASrc

5.ALU的B端两种选择，RF.RD2或EXT的输出，选择信号ALUBSrc

6.j/jal指令 跳转地址的选择 if_j

7.PC的选择信号 PCsel[1:0]

8.beq类指令 跳转地址的选择 Branch

除了上述Branch, ALUASrc, ALUBSrc, EXTOp[1:0], MemToReg[1:0], RegDst[1:0] ,if_j, PC_sel[1:0] 还有三个读写控制信号，RegWrite是GRF写入信号，

MemRead, MemWrite是DM读写信号，ALUCtrl[2:0]是ALU控制信号，所以控制器Controller需要设计这12个控制信号。

| 信号名 | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| Op[5:0] | I | 6位opcode段 |
| Func[5:0] | I | 6位func段 |
| ALUCtrl[3:0] | O | ALU控制信号 |
| RegDst[1:0] | O | 写地址控制 选择RT,RD |
| ALUASrc | O | ALU第一操作数选择控制 |
| ALUBSrc | O | ALU第二操作数选择控制 |
| RegWrite | O | GRF 写入控制 |
| MemRead | O | DM读信号 |
| MemWrite | O | DM写信号 |
| MemToReg[1:0] | O | GRF写入数据的选择信号 |
| ExtOp | O | 高位扩展方式选择信号 |
| If_beq | O | 判断是否为beq指令的信号 |
| If_bne | O | 判断是否为bne指令的信号 |
| If_bgez | O | 判断是否为bgez指令的信号 |
| If_blez | O | 判断是否为blez指令的信号 |
| If_bgtz | O | 判断是否为bgtz指令的信号 |
| If_bltz | O | 判断是否为bltz指令的信号 |
| If_j | O | 判断是不是jal/j指令 是则为1 |
| PC_sel[1:0] | O | PC选择信号 |
| If_sh | O | 判断是否为sh指令的信号 |
| If_sb | O | 判断是否为sb指令的信号 |
| dataOp | O | 数据扩展方式控制信号 |
| multdivOp | O | 乘除法方式控制信号 |
| Start | O | 乘除法开始信号 |
| If_mthi | O | 判断是否为if_mthi指令的信号 |
| If_mtlo | O | 判断是否为if_mtlo指令的信号 |
| If_mfhi | O | 判断是否为if_mfhi指令的信号 |
| If_mflo | O | 判断是否为if_mflo指令的信号 |

画出如下表格

| name | lw | sw | beq | lui | ori | jal | j | addu | subu | jr | sll | Jalr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Op5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Op4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Op3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Op2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Op1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Op0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Func5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Func4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Func3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Func2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Func1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Func0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RegDst[1:0] | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| ALUASrc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALUBSrc | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RegWrite | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MemRead | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MemWrite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MemToReg[1:0] | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |
| EXTOp[1:0] | 00 | 00 | 00 | 10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| If_beq | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALUCtrl[3:0] | 0010 | 0010 | 0111 | 0010 | 0001 | 0111 | 0111 | 0010 | 0011 | 0111 | 0100 | 0000 |
| If_j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PC_sel[1:0] | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 10 | 10 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |

分布式译码 实例化四级控制器（译码器）

controller my_controllerD(.op(IR_D[`op]),.func(IR_D[`func]),.rt(IR_D[`rt]),.ExtOp(EXTop),.if_beq(if_beq),.if_bne(if_bne),.if_blez(if_blez),.if_bgtz(if_bgtz),.if_bgez(if_bgez),.if_bltz(if_bltz),.if_j(if_j),.PCsel(PC_sel));

controller my_controllerE(.op(IR_E[`op]),.func(IR_E[`func]),.rt(IR_D[`rt]),.ALUCtrl(ALUCtrl),.ALUASrc(ALUASrc),.ALUBSrc(ALUBSrc),.multdivOp(multdivOp),.start(start),.if_mthi(if_mthi),.if_mtlo(if_mtlo),.if_mfhi(if_mfhi),.if_mflo(if_mflo));

controller my_controllerM(.op(IR_M[`op]),.func(IR_M[`func]),.rt(IR_D[`rt]),.MemRead(MemRead),.MemWrite(MemWrite),.if_sh(if_sh),.if_sb(if_sb));

controller my_controllerW(.op(IR_W[`op]),.func(IR_W[`func]),.rt(IR_D[`rt]),.RegDst(RegDst),.RegWrite(RegWrite),.MemtoReg(MemtoReg),.dataOp(dataOp));

四．冒险处理单元设计

需求时间——供给时间模型。

Tuse

Tnew

暂停

| IF/ID当前指令 |  |  | ID/EX |  |  | EX/MEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令类型 | 源寄存器 | Tuse | Tnew |  |  | Tnew |
|  |  |  | cal_r | cal_i | load | load |
|  |  |  | 1/rd | 1/rt | 2/rt | 1/rt |
| beq | rs/rt | 0 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 |
| cal_r | rs/rt | 1 |  |  | 暂停 |  |
| cal_i | rs | 1 |  |  | 暂停 |  |
| load | rs | 1 |  |  | 暂停 |  |
| store | rs | 1 |  |  | 暂停 |  |
| store | rt | 2 |  |  |  |  |
| jr | rs | 0 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 |
| jalr | rs | 0 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 |

由此可以写出各种控制信号的表达式如下

转发

由此可以写出各种控制信号的表达式如下

更新后的数据通路 加入了转发MUX

Forward_mux代码如下

always@(*) begin

case(ForwardRSD)

3'b000 : MFRSD <= RF_RD1;

3'b001 : MFRSD <= AO_M;

3'b010 : MFRSD <= WD;

3'b011 : MFRSD <= PC8_E;

3'b100 : MFRSD <= PC8_M;

3'b101 : MFRSD <= CP0_M;

3'b110 : MFRSD <= MD_out;

3'b111 : MFRSD <= MDO_M;

default : MFRSD <= 0;

endcase

case(ForwardRTD)

0: MFRTD <= RF_RD2;

1: MFRTD <= AO_M;

2: MFRTD <= WD;

3: MFRTD <= PC8_E;

4: MFRTD <= PC8_M;

5: MFRTD <= CP0_M;

6: MFRTD <= MD_out;

7: MFRTD <= MDO_M;

default: MFRTD <= 0;

endcase

case(ForwardRSE)

0:MFRSE <= RS_E;

1:MFRSE <= AO_M;

2:MFRSE <= WD;

3:MFRSE <= 0;

4:MFRSE <= PC8_M;

5:MFRSE <= CP0_M;

6:MFRSE <= 0;

7:MFRSE <= MDO_M;

default:MFRSE <= 0;

endcase

case(ForwardRTE)

0:MFRTE <= RT_E;

1:MFRTE <= AO_M;

2:MFRTE <= WD;

3:MFRTE <= 0;

4:MFRTE <= PC8_M;

5:MFRTE <= CP0_M;

6:MFRTE <= 0;

7:MFRTE <= MDO_M;

default:MFRTE <= 0;

endcase

case(ForwardRTM)

0:MFRTM <= RT_M;

1:MFRTM <= 0;

2:MFRTM <= WD;

3:MFRTM <= 0;

4:MFRTM <= 0;

5:MFRTM <= 0;

6:MFRTM <= 0;

7:MFRTM <= 0;

default:MFRTM <= 0;

endcase

case(ForwardERET)

0:MFERET <= EPCout;

1:MFERET <= MFRTM;

default:MFERET <= 0;

endcase

end

五．中断异常设计

ExcCode.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| ExcCode.v | module ExcCode( input clk, input reset, input en, input [4:0] ExcCodeIn, output reg[4:0] ExcCodeOut ); |

ExcCode用来传递每一级的异常编码

CP0 行为规范

- 本实验要求支持 SR、Cause、EPC、PRId 四个 CP0 寄存器。

- CP0的位置不做明确要求，需要自行设计

- 模块规格可以参考课件上的设计，不作硬性要求。

- SR 寄存器行为需要与课件上行为保持一致。

- Cause 寄存器在课件的基础上需要增加 BD 位，和 ExcCode 位（因此需要对顶层模块做相应的修改）。行为规范参考 《See MIPS Run Linux》。

- EPC 寄存器架构与课件上保持一致。异常发生时 EPC 存入的值参考 《See MIPS Run Linux》，中断发生时 EPC 存入的值可以自行设计。

- PRId 寄存器的值不作要求。

CP0.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| CP0.v | module CP0( input[4:0] A1,//读CP0寄存器编号 执行MFC0指令时产生 input[4:0] A2,//写CP0寄存器编号 执行MTC0指令时产生 input[31:0] DIn,//CP0寄存器的写入数据 执行MTC0指令时产生 数据来自GPR input[31:0] PC,//中断/异常时的PC input[31:0] IR_M,//指令 input Zero, input more, input less, input if_bd, input[6:2] ExcCode,//中断/异常的类型 input[5:0] HWInt,//6个设备中断 input We,//CP0写使能 执行MTC0指令时产生 input EXLSet,//用于置位SR的EXL(EXL为1) 流水线在M阶段产生 input EXLClr,//用于清除SR的EXL(EXL为0) 执行ERET指令时产生 input clk, input reset, output Interrupt,//中断和异常 是HWInt/IM/EXL/IE的函数 output[31:0] EPC,//EPC寄存器输出至NPC output[31:0] DOut //CP0寄存器的输出数据 执行MFC0指令时产生，输出数据至GRF ); |

六.主程序

数据通路主要采用如上架构  区别是分布式译码

1. 流水线的设计以追求性能为第一目标，因此必须尽最大可能支持转发以解决数据冒险。这一点在本project的最终成绩中所占比重较大，课上测试时会通过测试程序所跑的总周期数进行判定，望大家慎重对待。

2. 对于 b 类和 j 类指令， 流水线设计必须支持延迟槽，因此设计需要注意使用 PC+8。

3. 为了解决数据冒险而设计的转发数据来源必须是某级流水线寄存器，不允许对功能部件的输出直接进行转发。

4.分布式译码

需要以下几个MUX多路选择器

1.GRF的WA端选择Rd,Rt需要一个MUX，控制信号RegDst[1:0]

2.GRF的WD输入端，有三种选择：RF.RD2，ALU的输出，lui指令直接对imm16后边补16位0，需要2选4MUX,选择信号MemToReg[1:0]

3. ALU的A端两种选择，RF.RD1或IR_E[sh]的输出，选择信号ALUASrc

4.ALU的B端两种选择，RF.RD2或EXT的输出，选择信号ALUBSrc

1.mux.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| mux.v | module mux( input [31:0] EXT_E, input [31:0] IR_E, input [31:0] IR_W, input [31:0] DR_Wnew, input [31:0] AO_W, input [31:0] MDO_W, input [31:0] PC8_W, input [31:0] CP0_W, input [31:0] MFRSE, input [31:0] MFRTE, input [31:0] High, input [31:0] Low, input ALUasel, input ALUbsel, input if_mfhi, input if_mflo, input [1:0] RegDst, input [2:0] MemtoReg, output reg[31:0] ALU_A, output reg[31:0] ALU_B, output reg[4:0] MUX_A3, output reg[31:0] MUX_WD, output reg[31:0] MD_out ); |

2.CPU.v

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| CPU.v | module CPU( input clk, input reset, input [7:2] HWInt, input [31:0] PrRD, input [6:2] ExcCode, output [31:0] PrAddr, output [31:0] PrWD, output PrWe ); |

3.tb

module test;

// Inputs

reg clk;

reg reset;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)

mips uut (

.clk(clk),

.reset(reset)

);

initial begin

clk = 0;

reset = 1;

#12 reset = 0;

end

always #10 clk = ~clk;

endmodule

4.外设 计时器

功能描述及内部结构

TC 的内部基本结构如图 1-1 所示。TC 由控制寄存器、初值寄存器、32 位

计数器及中断产生逻辑构成。

1) 控制寄存器决定该计数起停控制等。

2) 初值寄存器为 32 位计数器提供初始值。

3) 根据不同的计数模式，在计数为 0 后，计数器或者自动装填初值并重新倒计数，或者保持在 0 值直至计数器使能再次被设置为 1。

4) 使用 store 类指令修改 TC 寄存器值的优先级高于 TC 自修改的优先级。

5) 当计数器计数时，若计数器使能被 store 类指令修改为 0 则停止计数。

6) 当计数器工作在模式 0 并且在中断允许的前提下，当计数器计数值为 0 时，

中断产生逻辑产生中断请求(IRQ 为 1)。

计数模式

2.1.  模式 0

当计数器倒计数为 0 后，计数器停止计数，此时控制寄存器中的使能 Enable

自动变为 0。当使能 Enable 被设置为 1 后，初值寄存器值再次被加载至计数器，

计数器重新启动倒计数。模式 0 通常用于产生定时中断。例如，为操作系统的时间片调度机制提供定时。模式 0 下的中断信号将持续有效，直至控制寄存器中的中断屏蔽位被设置为0。

2.2.  模式 1

当计数器倒计数为 0 后，初值寄存器值被自动加载至计数器，计数器继续倒数计数。模式 1 通常用于产生周期性脉冲。例如，可以用模式 1 产生步进电机所需的步进控制信号。不同于模式 0，模式 1 下计数器每次计数循环中只产生一周期的

中断信号。

1.在允许计数器计数前，应首先停止计数；然后加载初值寄存器；再允许计数。2.无论哪种模式，如果不需要产生中断，则应屏蔽中断。

DEV0.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| DEV0.v | module DEV0( input clk, input reset, input [31:0] Addr, input WE, input [31:0] DataIn, output [31:0] DataOut, output IRQ ); |

DEV1.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| DEV1.v | module DEV1( input clk, input reset, input [31:0] Addr, input WE, input [31:0] DataIn, output [31:0] DataOut, output IRQ ); |

5.Bridge

Bridge.v

模块接口

| 文件 | 模块接口定义 |
| --- | --- |
| Bridge.v | module Bridge( input [31:0] PrAddr, input PrWE, output [31:0] PrRD, input [31:0] PrWD, output [31:0] DEV_Addr, output [31:0] DEV_WD, input [31:0] DEV0_RD, input [31:0] DEV1_RD, output WeDEV0, output WeDEV1 ); |

七．测试程序

命令行导出：java -jar E:\Mars4_5.jar a db mc CompactDataAtZero dump 0x00004180-0x00004ffc HexText E:\code_handler.txt E:\mips4.asm

(1)转发测试

测试目录：

一．D级rs

1.D级Rs与E级jal

2.D级Rs与E级jalr

3.D级Rs与E级 mflo/mfhi

4.D级Rs与M级cal_r

5.D级Rs与M级cal_i

6.D级Rs与M级jal

7.D级Rs与M级jalr

8.D级Rs与M级mflo/mfhi

9.D级Rs与W级cal_r

10.D级Rs与W级cal_i

11.D级Rs与W级load rt

12.D级Rs与W级jal

13.D级Rs与W级jalr

14.D级Rs与W级jalr

每一项又分为：cal_r,cal_i,ld,st,beq,jr,jalr

二．D级Rt

1.D级Rt与E级jal

2.D级Rt与E级jalr

3.D级Rt与E级 mflo/mfhi

4.D级Rt与M级cal_r

5.D级Rt与M级cal_i

6.D级Rt与M级jal

7.D级Rt与M级jalr

8.D级Rt与M级mflo/mfhi

9.D级Rt与W级cal_r

10.D级Rt与W级cal_i

11.D级Rt与W级load rt

12.D级Rt与W级jal

13.D级Rt与W级jalr

14.D级Rt与W级jalr

每一项又分为：cal_r,st,beq

三．E级Rs

1.E级Rs与M级cal_r

2.E级Rs与M级cal_i

3.E级Rs与M级jal

4.E级Rs与M级jalr

5.E级Rs与M级mflo/mfhi

6.E级Rs与W级cal_r

7.E级Rs与W级cal_i

8.E级Rs与W级load

9.E级Rs与W级jal

10.E级Rs与W级jalr

11.E级Rs与W级mflo/mfhi

每一项又分为：cal_r,cal_i,ld,st

四．E级Rt

1.E级Rt与M级cal_r

2.E级Rt与M级cal_i

3.E级Rt与M级jal

4.E级Rt与M级jalr

5.E级Rt与M级mflo/mfhi

6.E级Rt与W级cal_r

7.E级Rt与W级cal_i

8.E级Rt与W级load

9.E级Rt与W级jal

10.E级Rt与W级jalr

11.E级Rt与W级mflo/mfhi

每一项又分为：cal_r,st

五．M级Rt

1.M级Rt与W级cal_r

2.M级Rt与W级cal_i

3.M级Rt与W级load

4.M级Rt与W级jal

5.M级Rt与W级jalr

6.M级Rt与W级mflo/mfhi

每一项又分为：st

一．D级rs

1.D级rs与E级jal

(1)Rs----cal_r

ori $t0,11

jal eee

addu $t0,$ra,$0

eee:

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $31 <= 0000300c

150@00003008: $ 8 <= 0000300c

(2)Rs---cal_i

ori $t0,11

jal eee

ori $t0,$ra,11

eee:

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $31 <= 0000300c

150@00003008: $ 8 <= 0000300f

2.D级Rs与E级jalr

(1)Rs----cal_r

ori $t0,0x0000300c

jalr $t1,$t0

addu $t2,$t1,$t0

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000300c

150@00003004: $ 9 <= 0000300c

170@00003008: $10 <= 00006018

(2)Rs---cal_i

ori $t0,0x0000300c

jalr $t1,$t0

xori $t2,$t1,111

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000300c

150@00003004: $ 9 <= 0000300c

170@00003008: $10 <= 00003063

3.D级Rs与E级 mflo/mfhi

(1)Rs----cal_r

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

addu $t1,$t2,$t0

mfhi $t2

and $t1,$t2,$t0

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

310@00003010: $ 9 <= 0000008f

330@00003014: $10 <= 00000000

350@00003018: $ 9 <= 00000000

(2)Rs---cal_i

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

lui $t1,$t2,100

mfhi $t2

addiu $t1,$t2,99

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

310@00003010: $ 9 <= 000000e8

330@00003014: $10 <= 00000000

350@00003018: $ 9 <= 00000063

(3)Rs---load

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

lb $t1,0($t2)

mfhi $t2

lbu $t1,0($t2)

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

310@00003010: $ 9 <= 00000000

330@00003014: $10 <= 00000000

350@00003018: $ 9 <= 00000000

(4)Rs---store

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

sh $t1,0($t2)

mfhi $t2

sb $t1,0($t2)

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

290@00003010: *00000084 <= 0000000c

330@00003014: $10 <= 00000000

330@00003018: *00000000 <= 0000000c

(5)Rs---beq

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mfhi $t2

beq $t2,$t1,out

nop

out:

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000000

(6)Rs---jr

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

jr $t2

nop

out:

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

(7) Rs---jalr

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

jalr $t1,$t2

nop

out:

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

310@00003010: $ 9 <= 00003018

4.D级Rs与M级cal_r

(1)Rs----cal_r

ori $t0,11

addu $t1,$t2,$t0

nop

addu $t2,$t1,$t0

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000b

170@0000300c: $10 <= 00000016

(2)Rs---cal_i

ori $t0,11

addu $t1,$t2,$t0

nop

ori $t0,$t1,1

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000b

170@0000300c: $ 8 <= 0000000b

(3)Rs---load

addu $a0,$0,$0

nop

lw $t0,0($a0)

110@00003000: $ 4 <= 00000000

150@00003008: $ 8 <= 00000000

(4)Rs---store

ori $t0,111

addu $a0,$0,$0

nop

sw $t0,0($a0)

110@00003000: $ 8 <= 0000006f

130@00003004: $ 4 <= 00000000

150@0000300c: *00000000 <= 0000006f

(5)Rs---beq

ori $t1,1

addu $t2,$t1,$0

nop

beq $t2,$t1,out

nop

out:

nop

110@00003000: $ 9 <= 00000001

130@00003004: $10 <= 00000001

(6)Rs---jr

ori $t1,0x00003014

addu $t2,$t1,$0

nop

jr $t2

nop

out:

nop

110@00003000: $ 9 <= 00003014

130@00003004: $10 <= 00003014

(7)Rs-jalr

ori $t1,0x00003014

or $t2,$t1,$0

nop

jalr $t1,$t2

nop

out:

nop

110@00003000: $ 9 <= 00003014

130@00003004: $10 <= 00003014

170@0000300c: $ 9 <= 00003014

5.D级Rs与M级cal_i

(1)Rs----cal_r

ori $t0,11

ori $t1,$t2,0

nop

addu $t2,$t1,$t0

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 00000000

170@0000300c: $10 <= 0000000b

(2)Rs---cal_i

ori $t0,11

ori $t1,$t2,0

nop

ori $t0,$t1,1

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 00000000

170@0000300c: $ 8 <= 00000001

190@00003010: $ 8 <= 0000000b

210@00003014: $ 9 <= 00000000

250@0000301c: $ 8 <= 00000001

(3)Rs---load

ori $a0,$0,0

nop

lw $t0,0($a0)

110@00003000: $ 4 <= 00000000

150@00003008: $ 8 <= 00000000

(4)Rs---store

ori $t0,111

ori $a0,$0,0

nop

sw $t0,0($a0)

110@00003000: $ 8 <= 0000006f

130@00003004: $ 4 <= 00000000

150@0000300c: *00000000 <= 0000006f

(5)Rs---beq

ori $t1,1

ori $t2,$t1,0

nop

beq $t2,$t1,out

nop

out:

nop

110@00003000: $ 9 <= 00000001

130@00003004: $10 <= 00000001

(6)Rs---jr

ori $t1,0x00003014

ori $t2,$t1,0

nop

jr $t2

nop

out:

nop

110@00003000: $ 9 <= 00003014

130@00003004: $10 <= 00003014

(7)Rs-jalr

ori $t1,0x00003014

ori $t2,$t1,0

nop

jalr $t1,$t2

nop

out:

nop

110@00003000: $ 9 <= 00003014

130@00003004: $10 <= 00003014

170@0000300c: $ 9 <= 00003014

6.D级Rs与M级jal

(1)Rs----cal_r

ori $t0,11

jal eee

nop

nor $t0,$ra,$0

eee:

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $31 <= 0000300c

(2)Rs---cal_i

ori $t0,11

jal eee

nop

ori $t0,$ra,11

eee:

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $31 <= 0000300c

(3)Rs---load

ori $a0,$0,0x00003000

jal eee

subu $ra,$ra,$a0

eee:

lw $t1,0($ra)

110@00003000: $ 4 <= 00003000

130@00003004: $31 <= 0000300c

150@00003008: $31 <= 0000000c

170@0000300c: $ 9 <= 00000000

(4)Rs---store

ori $t1,1

ori $a0,$0,0x00003000

jal eee

subu $ra,$ra,$a0

eee:

sw $t1,0($ra)

110@00003000: $ 9 <= 00000001

130@00003004: $ 4 <= 00003000

150@00003008: $31 <= 00003010

170@0000300c: $31 <= 00000010

170@00003010: *00000010 <= 00000001

7.D级Rs与M级jalr

(1)Rs----cal_r

ori $t0,0x0000300c

jalr $t1,$t0

nop

addu $t2,$t1,$t0

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000300c

150@00003004: $ 9 <= 0000300c

170@0000300c: $10 <= 00006018

(2)Rs---cal_i

ori $t0,0x0000300c

jalr $t1,$t0

nop

xori $t2,$t1,111

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000300c

150@00003004: $ 9 <= 0000300c

170@0000300c: $10 <= 00003063

8.D级Rs与M级 mflo/mfhi

(1)Rs----cal_r

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

addu $t1,$t2,$t0

mfhi $t2

nop

and $t1,$t2,$t0

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

310@00003010: $ 9 <= 0000008f

330@00003014: $10 <= 00000000

350@00003018: $ 9 <= 00000000

(2)Rs---cal_i

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

lui $t1,$t2,100

mfhi $t2

nop

addiu $t1,$t2,99

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

310@00003010: $ 9 <= 000000e8

330@00003014: $10 <= 00000000

350@00003018: $ 9 <= 00000063

(3)Rs---load

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

lb $t1,0($t2)

mfhi $t2

nop

lbu $t1,0($t2)

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

310@00003010: $ 9 <= 00000000

330@00003014: $10 <= 00000000

350@00003018: $ 9 <= 00000000

(4)Rs---store

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

sh $t1,0($t2)

mfhi $t2

nop

sb $t1,0($t2)

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

290@00003010: *00000084 <= 0000000c

330@00003014: $10 <= 00000000

330@00003018: *00000000 <= 0000000c

(5)Rs---beq

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mfhi $t2

nop

beq $t2,$t1,out

nop

out:

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000000

(6)Rs---jr

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

nop

jr $t2

nop

out:

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

(7) Rs---jalr

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

nop

jalr $t1,$t2

nop

out:

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

310@00003010: $ 9 <= 00003018

9.D级Rs与W级cal_r

(1)Rs----cal_r

ori $t0,11

addu $t1,$t2,$t0

nop

nop

addu $t2,$t1,$t0

(2)Rs---cal_i

ori $t0,11

addu $t1,$t2,$t0

nop

nop

ori $t0,$t1,1

(3)Rs---load

addu $a0,$0,$0

nop

nop

lw $t0,0($a0)

(4)Rs---store

ori $t0,111

addu $a0,$0,$0

nop

nop

sw $t0,0($a0)

(5)Rs---beq

ori $t1,1

addu $t2,$t1,$0

nop

nop

beq $t2,$t1,out

nop

out:

nop

(6)Rs---jr

ori $t1,0x00003014

addu $t2,$t1,$0

nop

nop

jr $t2

nop

out:

nop

(7)Rs---jalr

ori $t1,0x00003014

addu $t2,$t1,$0

nop

nop

jalr $t1,$t2

nop

out:

nop

10.D级Rs与W级cal_i

(1)Rs----cal_r

ori $t0,11

ori $t1,$t2,0

nop

nop

addu $t2,$t1,$t0

(2)Rs---cal_i

ori $t0,11

ori $t1,$t2,0

nop

nop

ori $t0,$t1,1

(3)Rs---load

ori $a0,$0,0

nop

nop

lw $t0,0($a0)

(4)Rs---store

ori $t0,111

ori $a0,$0,0

nop

nop

sw $t0,0($a0)

(5)Rs---beq

ori $t1,1

ori $t2,$t1,0

nop

nop

beq $t2,$t1,out

nop

out:

nop

(6)Rs---jr

ori $t1,0x00003014

ori $t2,$t1,0

nop

nop

jr $t2

nop

out:

nop

(7)Rs---jalr

ori $t1,0x00003014

ori $t2,$t1,0

nop

nop

jalr $t1,$t2

nop

out:

nop

11.D级Rs与W级load rt

(1)Rs----cal_r

ori $t1,1

ori $t0,0x00000000

lw $t1,0($t0)

nop

nop

addu $t2,$t1,$t0

110@00003000: $ 9 <= 00000001

130@00003004: $ 8 <= 00000000

150@00003008: $ 9 <= 00000000

210@00003014: $10 <= 00000000

(2)Rs---cal_i

ori $t1,1

ori $t0,0x00000000

lw $t1,0($t0)

nop

nop

ori $t0,$t1,1

110@00003000: $ 9 <= 00000001

130@00003004: $ 8 <= 00000000

150@00003008: $ 9 <= 00000000

210@00003014: $ 8 <= 00000001

(3)Rs---load

ori $t0,0x00000000

lw $t1,0($t0)

nop

nop

lw $t0,0($t1)

110@00003000: $ 8 <= 00000000

130@00003004: $ 9 <= 00000000

190@00003010: $ 8 <= 00000000

(4)Rs---store

ori $t0,0x00000000

lw $t1,0($t0)

nop

nop

sw $t0,0($t1)

110@00003000: $ 8 <= 00000000

130@00003004: $ 9 <= 00000000

170@00003010: *00000000 <= 00000000

(5)Rs---beq

ori $t1,1

ori $t0,0x00000000

lw $t1,0($t0)

ori $t2,$t1,0

nop

beq $t1,$t2,out

nop

out:

nop

110@00003000: $ 9 <= 00000001

130@00003004: $ 8 <= 00000000

150@00003008: $ 9 <= 00000000

190@0000300c: $10 <= 00000000

(6)Rs---jr

ori $t0,0x00000000

ori $t2,$0,0x00003020

sw $t2,0($t0)

lw $t1,0($t0)

nop

nop

jr $t1

nop

out:

nop

110@00003000: $ 8 <= 00000000

130@00003004: $10 <= 00003020

130@00003008: *00000000 <= 00003020

170@0000300c: $ 9 <= 00003020

(7)Rs---jalr

ori $t0,0x00000000

ori $t2,$0,0x00003020

sw $t2,0($t0)

lw $t1,0($t0)

nop

nop

jalr $t2,$t1

nop

out:

nop

110@00003000: $ 8 <= 00000000

130@00003004: $10 <= 00003020

130@00003008: *00000000 <= 00003020

170@0000300c: $ 9 <= 00003020

230@00003018: $10 <= 00003020

12.D级Rs与W级jal

(1)Rs----cal_r

ori $t0,11

jal eee

nop

nop

nor $t0,$ra,$0

eee:

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $31 <= 0000300c

(2)Rs---cal_i

ori $t0,11

jal eee

nop

nop

ori $t0,$ra,11

eee:

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $31 <= 0000300c

(3)Rs---load

ori $a0,$0,0x00003000

jal eee

subu $ra,$ra,$a0

eee:

nop

lw $t1,0($ra)

110@00003000: $ 4 <= 00003000

130@00003004: $31 <= 0000300c

150@00003008: $31 <= 0000000c

170@0000300c: $ 9 <= 00000000

(4)Rs---store

ori $t1,1

ori $a0,$0,0x00003000

jal eee

subu $ra,$ra,$a0

eee:

nop

sw $t1,0($ra)

110@00003000: $ 9 <= 00000001

130@00003004: $ 4 <= 00003000

150@00003008: $31 <= 00003010

170@0000300c: $31 <= 00000010

170@00003010: *00000010 <= 00000001

13.D级Rs与M级jalr

(1)Rs----cal_r

ori $t0,0x0000300c

jalr $t1,$t0

nop

nop

addu $t2,$t1,$t0

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000300c

150@00003004: $ 9 <= 0000300c

210@00003010: $10 <= 00006018

(2)Rs---cal_i

ori $t0,0x0000300c

jalr $t1,$t0

nop

nop

xori $t2,$t1,111

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000300c

150@00003004: $ 9 <= 0000300c

170@0000300c: $10 <= 00003063

14.D级Rs与M级 mflo/mfhi

(1)Rs----cal_r

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

addu $t1,$t2,$t0

mfhi $t2

nop

nop

and $t1,$t2,$t0

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

310@00003010: $ 9 <= 0000008f

330@00003014: $10 <= 00000000

350@00003018: $ 9 <= 00000000

(2)Rs---cal_i

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

lui $t1,$t2,100

mfhi $t2

nop

nop

addiu $t1,$t2,99

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

310@00003010: $ 9 <= 000000e8

330@00003014: $10 <= 00000000

350@00003018: $ 9 <= 00000063

(3)Rs---load

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

lb $t1,0($t2)

mfhi $t2

nop

nop

lbu $t1,0($t2)

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

310@00003010: $ 9 <= 00000000

330@00003014: $10 <= 00000000

350@00003018: $ 9 <= 00000000

(4)Rs---store

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

sh $t1,0($t2)

mfhi $t2

nop

nop

sb $t1,0($t2)

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

290@00003010: *00000084 <= 0000000c

330@00003014: $10 <= 00000000

330@00003018: *00000000 <= 0000000c

(5)Rs---beq

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mfhi $t2

nop

nop

beq $t2,$t1,out

nop

out:

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000000

(6)Rs---jr

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

nop

nop

jr $t2

nop

out:

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

(7) Rs---jalr

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

nop

nop

jalr $t1,$t2

nop

out:

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

350@00003018: $ 9 <= 00003020

二．D级Rt

1.D级rt与E级jal

(1)Rt----cal_r

ori $t0,11

jal eee

addu $t0,$0,$ra

eee:

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $31 <= 0000300c

150@00003008: $ 8 <= 0000300c

2.D级Rt与E级jalr

(1)Rt----cal_r

ori $t0,0x0000300c

jalr $t1,$t0

addu $t2,$t0,$t1

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000300c

150@00003004: $ 9 <= 0000300c

170@00003008: $10 <= 00006018

3.D级Rt与E级 mflo/mfhi

(1)Rt----cal_r

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

addu $t1,$t0,$t2

mfhi $t2

and $t1,$t2,$t0

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

310@00003010: $ 9 <= 0000008f

330@00003014: $10 <= 00000000

350@00003018: $ 9 <= 00000000

(2)Rt---store

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

sh $t2,0($t2)

mfhi $t2

sb $t2,0($t2)

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

290@00003010: *00000084 <= 0000000c

330@00003014: $10 <= 00000000

330@00003018: *00000000 <= 0000000c

(3)Rt---beq

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mfhi $t2

beq $t1,$t2,out

nop

out:

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000000

4.D级Rt与M级cal_r

(1)Rt----cal_r

ori $t0,11

addu $t1,$t2,$t0

nop

addu $t2,$t0,$t1

(2)Rt---store

ori $t0,111

addu $a0,$t0,$0

nop

sw $a0,0($0)

(3)Rt---beq

ori $t1,1

addu $t2,$t1,$0

nop

beq $t1,$t2,out

nop

out:

nop

5.D级Rt与M级cal_i

(1)Rt----cal_r

ori $t0,11

ori $t1,$t2,0

nop

addu $t2,$t0,$t1

(2)Rt---store

ori $a0,$0,111

nop

sw $a0,0($0)

(3)Rt---beq

ori $t1,1

ori $t2,$t1,0

nop

beq $t1,$t2,out

nop

out:

nop

6.D级Rt与M级jal

(1)Rt----cal_r

ori $t0,11

jal eee

nop

addu $t0,$0,$ra

eee:

(2)Rt---store

ori $t1,1

ori $a0,$0,0x00003000

jal eee

subu $ra,$ra,$a0

eee:

sw $ra,0($0)

7.D级Rt与M级jalr

(1)Rt----cal_r

ori $t0,0x0000300c

jalr $t1,$t0

nop

addu $t2,$t0,$t1

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000300c

150@00003004: $ 9 <= 0000300c

170@00003008: $10 <= 00006018

8.D级Rt与M级 mflo/mfhi

(1)Rt----cal_r

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

addu $t1,$t0,$t2

mfhi $t2

nop

and $t1,$t2,$t0

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

310@00003010: $ 9 <= 0000008f

330@00003014: $10 <= 00000000

370@0000301c: $ 9 <= 00000000

(2)Rt---store

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

sh $t2,0($t2)

mfhi $t2

nop

sb $t2,0($t2)

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

290@00003010: *00000084 <= 00000084

330@00003014: $10 <= 00000000

350@0000301c: *00000000 <= 00000000

(3)Rt---beq

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mfhi $t2

nop

beq $t1,$t2,out

nop

out:

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000000

9.D级Rt与W级cal_r

(1)Rt----cal_r

ori $t0,11

addu $t1,$t2,$t0

nop

nop

addu $t2,$t0,$t1

(2)Rt---store

ori $t0,111

addu $a0,$0,$0

nop

nop

sw $a0,0($0)

(3)Rt---beq

ori $t1,1

addu $t2,$t1,$0

nop

nop

beq $t1,$t2,out

nop

out:

nop

10.D级Rt与W级cal_i

(1)Rt----cal_r

ori $t0,11

ori $t1,$t2,0

nop

nop

addu $t2,$t0,$t1

(4)Rt---store

ori $t0,111

ori $a0,$0,0

nop

nop

sw $a0,0($0)

(5)Rt---beq

ori $t1,1

ori $t2,$t1,0

nop

nop

beq $t1,$t2,out

nop

out:

nop

11.D级Rt与W级load rt

(1)Rt----cal_r

ori $t1,1

ori $t0,0x00000000

lw $t1,0($t0)

nop

nop

addu $t2,$t0,$t1

(2)Rt---store

ori $t0,0x00000000

lw $t1,0($t0)

nop

nop

sw $t1,0($0)

(3)Rs---beq

ori $t1,1

ori $t0,0x00000000

lw $t1,0($t0)

ori $t2,$t1,0

nop

beq $t2,$t1,out

nop

out:

nop

12.D级Rt与W级jal

(1)Rt----cal_r

ori $t0,11

jal eee

nop

nop

addu $t0,$0,$ra

eee:

(2)Rt---store

ori $t1,1

ori $a0,$0,0x00003000

jal eee

subu $ra,$ra,$a0

eee:

nop

sw $ra,0($0)

13. D级Rt与W级jalr

(1)Rt----cal_r

ori $t0,0x0000300c

jalr $t1,$t0

nop

nop

addu $t2,$t0,$t1

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000300c

150@00003004: $ 9 <= 0000300c

170@00003008: $10 <= 00006018

14.D级Rt与W级 mflo/mfhi

(1)Rt----cal_r

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

addu $t1,$t0,$t2

mfhi $t2

nop

nop

and $t1,$t2,$t0

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

310@00003010: $ 9 <= 0000008f

330@00003014: $10 <= 00000000

370@0000301c: $ 9 <= 00000000

(2)Rt---store

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

sh $t2,0($t2)

mfhi $t2

nop

nop

sb $t2,0($t2)

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

290@00003010: *00000084 <= 00000084

330@00003014: $10 <= 00000000

350@0000301c: *00000000 <= 00000000

(3)Rt---beq

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mfhi $t2

nop

nop

beq $t1,$t2,out

nop

out:

nop

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000000

三．E级Rs

1.E级Rs与M级cal_r

(1)Rs----cal_r

ori $t2,$0,111

addu $t1,$t2,$t3

subu $t4,$t1,$0

110@00003000: $10 <= 0000006f

130@00003004: $ 9 <= 0000006f

150@00003008: $12 <= 0000006f

(2)Rs----cal_i

ori $t2,$0,111

subu $t4,$t2,$0

ori $t2,$t4,111

(3)Rs----load

addu $t1,$t2,$t3

lw $t2,0($t1)

110@00003000: $ 9 <= 00000000

130@00003004: $10 <= 00000000

(4)Rs----store

addu $t1,$t2,$t3

sw $t2,0($t1)

2.E级Rs与M级cal_i

(1)Rs----cal_r

ori $t2,$0,111

ori $t1,$t2,0

subu $t4,$t1,$0

(2)Rs----cal_i

ori $t2,$0,111

ori $t4,$t2,0

(3)Rs----load

ori $t1,$t2,$t3

lw $t2,0($t1)

(4)Rs----store

ori $t1,$t2,$t3

sw $t2,0($t1)

3.E级Rs与M级jal

(1)Rs----cal_r

jal eee

subu $t1,$ra,$t2

eee:

(2)Rs----cal_i

jal eee

lui $ra,111

eee:

(3)Rs----load

jal eee

lw $0,0($ra)

eee:

(4)Rs----store

jal eee

sw $0,0($ra)

eee:

4.E级Rs与M级jalr

(1)Rs----cal_r

ori $t1,0x0000300c

jalr $t2,$t1

subu $t1,$t1,$t2

nop

110@00003000: $ 9 <= 0000300c

150@00003004: $10 <= 0000300c

170@00003008: $ 9 <= 00000000

(2)Rs----cal_i

ori $t1,0x0000300c

jalr $t2,$t1

addi $t2,$t2,1

nop

(3)Rs----load

ori $t1,0x0000300c

jalr $t2,$t1

lw $0,0($t2)

(4)Rs----store

ori $t1,0x0000300c

jalr $t2,$t1

sw $0,0($t2)

5.E级Rs与M级mflo/mfhi

(1)Rs----cal_r

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

sub $t3,$t2,$t2

(2)Rs----cal_i

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

or $t3,$t2,1

(3)Rs----load

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

lw $t2,0($t2)

(4)Rs----store

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

sw $t2,0($t2)

6.E级Rs与W级cal_r

(1)Rs----cal_r

ori $t2,$0,111

addu $t1,$t2,$t3

nop

subu $t4,$t1,$0

(2)Rs----cal_i

ori $t2,$0,111

subu $t4,$t2,$0

nop

ori $t2,$t4,111

(3)Rs----load

addu $t1,$t2,$t3

nop

lw $t2,0($t1)

(4)Rs----store

addu $t1,$t2,$t3

nop

sw $t2,0($t1)

7.E级Rs与W级cal_i

(1)Rs----cal_r

ori $t2,$0,111

ori $t1,$t2,0

nop

subu $t4,$t1,$0

(2)Rs----cal_i

ori $t2,$0,111

nop

ori $t4,$t2,0

(3)Rs----load

ori $t1,$t2,$t3

nop

lw $t2,0($t1)

(4)Rs----store

ori $t1,$t2,$t3

nop

sw $t2,0($t1)

8.E级Rs与W级load

(1)Rs----cal_r

ori $t1,1

ori $t0,0x00000000

lw $t1,0($t0)

nop

addu $t2,$t1,$t0

(2)Rs---cal_i

ori $t1,1

ori $t0,0x00000000

lw $t1,0($t0)

nop

ori $t0,$t1,1

(3)Rs---load

ori $t0,0x00000000

lw $t1,0($t0)

nop

lw $t0,0($t1)

(4)Rs---store

ori $t0,0x00000000

lw $t1,0($t0)

nop

sw $t0,0($t1)

9.E级Rs与W级jal

(1)Rs----cal_r

jal eee

nop

eee:

subu $t1,$ra,$t2

(2)Rs----cal_i

jal eee

nop

eee:

lui $ra,111

(3)Rs----load

ori $t1,0x00003000

jal eee

eee:

subu $ra,$ra,$t1

lw $0,0($ra)

(4)Rs----store

ori $t1,0x00003000

jal eee

eee:

subu $ra,$ra,$t1

sw $0,0($ra)

10. E级Rs与M级jalr

(1)Rs----cal_r

ori $t1,0x0000300c

jalr $t2,$t1

nop

subu $t1,$t1,$t2

nop

110@00003000: $ 9 <= 0000300c

150@00003004: $10 <= 0000300c

170@00003008: $ 9 <= 00000000

(2)Rs----cal_i

ori $t1,0x0000300c

jalr $t2,$t1

nop

addi $t2,$t2,1

nop

(3)Rs----load

ori $t1,0x0000300c

jalr $t2,$t1

nop

lw $0,0($t2)

(4)Rs----store

ori $t1,0x0000300c

jalr $t2,$t1

nop

sw $0,0($t2)

11.E级Rs与M级mflo/mfhi

(1)Rs----cal_r

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

nop

sub $t3,$t2,$t2

(2)Rs----cal_i

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

nop

or $t3,$t2,1

(3)Rs----load

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

nop

lw $t2,0($t2)

(4)Rs----store

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

nop

sw $t2,0($t2)

四．E级Rt

1.E级Rt与M级cal_r

(1)Rt----cal_r

ori $t2,$0,111

addu $t1,$t2,$t3

subu $t4,$0,$t1

110@00003000: $10 <= 0000006f

130@00003004: $ 9 <= 0000006f

150@00003008: $12 <= ffffff91

170@0000300c: $10 <= 0000006f

190@00003010: $ 9 <= 0000006f

210@00003014: $12 <= ffffff91

(2)Rt----store

addu $t1,$t2,$t3

sw $t1,0($t2)

110@00003000: $ 9 <= 00000000

110@00003004: *00000000 <= 00000000

2.E级Rt与M级cal_i

(1)Rt----cal_r

ori $t2,$0,111

ori $t1,$t2,0

subu $t4,$0,$t1

110@00003000: $10 <= 0000006f

130@00003004: $ 9 <= 0000006f

150@00003008: $12 <= ffffff91

(2)Rt----store

ori $t1,$t2,100

sw $t1,0($t1)

110@00003000: $ 9 <= 00000064

110@00003004: *00000064 <= 00000064

3.E级Rt与M级jal

(1)Rt----cal_r

jal eee

subu $t1,$t2,$ra

eee:

110@00003000: $31 <= 00003008

130@00003004: $ 9 <= ffffcff8

(2)Rt----store

jal eee

sw $ra,0($0)

eee:

110@00003000: $31 <= 00003008

110@00003004: *00000000 <= 00003008

4. E级Rt与M级jalr

(1)Rt----cal_r

jalr $t3,$t2

subu $t1,$t2,$t2

110@00003000: $11 <= 00003008

130@00003004: $ 9 <= 00000000

(2)Rt----store

jalr $t3,$t2

sw $t2,0($0)

110@00003000: $11 <= 00003008

110@00003004: *00000000 <= 00000000

5. E级Rt与M级mflo mfhi

(1)Rt----cal_r

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

sub $t3,$t2,$t2

(2)Rt----store

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

sw $t2,0($t2)

6.E级Rt与W级cal_r

(1)Rt----cal_r

ori $t2,$0,111

addu $t1,$t2,$t3

nop

subu $t4,$0,$t1

110@00003000: $10 <= 0000006f

130@00003004: $ 9 <= 0000006f

170@0000300c: $12 <= ffffff91

(2)Rt----store

addu $t1,$t2,$t3

nop

sw $t1,0($t2)

110@00003000: $ 9 <= 00000000

130@00003008: *00000000 <= 00000000

7.E级Rt与W级cal_i

(1)Rt----cal_r

ori $t2,$0,111

ori $t1,$t2,0

nop

subu $t4,$0,$t1

110@00003000: $10 <= 0000006f

130@00003004: $ 9 <= 0000006f

170@0000300c: $12 <= ffffff91

(2)Rt----store

ori $t1,$t2,$t3

nop

sw $t1,0($t2)

110@00003000: $ 9 <= 00000064

130@00003008: *00000000 <= 00000064

8.E级Rt与W级load

(1)Rt----cal_r

ori $t1,1

ori $t0,0x00000000

lw $t1,0($t0)

nop

addu $t2,$t0,$t1

110@00003000: $ 9 <= 00000001

130@00003004: $ 8 <= 00000000

150@00003008: $ 9 <= 00000000

190@00003010: $10 <= 00000000

(2)Rt---store

ori $t0,0x00000000

lw $t1,0($t0)

nop

sw $t1,0($t0)

110@00003000: $ 8 <= 00000000

130@00003004: $ 9 <= 00000000

150@0000300c: *00000000 <= 00000000

9.E级Rt与W级jal

(1)Rt----cal_r

jal eee

nop

eee:

subu $t1,$t2,$ra

110@00003000: $31 <= 00003008

150@00003008: $ 9 <= ffffcff8

(2)Rt----store

ori $t1,0x00003000

jal eee

subu $ra,$ra,$t1

eee:

sw $ra,0($0)

110@00003000: $ 9 <= 00003000

130@00003004: $31 <= 0000300c

150@00003008: $31 <= 0000000c

150@0000300c: *00000000 <= 0000000c

10. E级Rt与W级jalr

(1)Rt----cal_r

jalr $t3,$t2

nop

subu $t1,$t2,$t2

110@00003000: $11 <= 00003008

130@00003004: $ 9 <= 00000000

(2)Rt----store

jalr $t3,$t2

nop

sw $t2,0($0)

110@00003000: $11 <= 00003008

110@00003004: *00000000 <= 00000000

11. E级Rt与W级mflo mfhi

(1)Rt----cal_r

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

nop

sub $t3,$t2,$t2

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

330@00003014: $11 <= 00000000

(2)Rt----store

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

nop

sw $t2,0($t2)

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

310@00003014: *00000084 <= 00000084

五．M级Rt

1.M级Rt与W级cal_r

ori $t2,10

addu $t1,$t2,$t3

sw $t1,0($0)

110@00003000: $10 <= 0000000a

130@00003004: $ 9 <= 0000000a

130@00003008: *00000000 <= 0000000a

2.M级Rt与W级cal_i

ori $t2,10

ori $t1,$t2,10

sw $t1,0($0)

110@00003000: $10 <= 0000000a

130@00003004: $ 9 <= 0000000a

130@00003008: *00000000 <= 0000000a

3.M级Rt与W级load

ori $t2,10

lw $t2,0($0)

sw $t2,0($0)

110@00003000: $10 <= 0000000a

130@00003004: $10 <= 00000000

130@00003008: *00000000 <= 00000000

4.M级Rt与W级jal

ori $t2,10

jal eee

sw $ra,0($0)

eee:

110@00003000: $10 <= 0000000a

130@00003004: $31 <= 0000300c

130@00003008: *00000000 <= 0000300c

5. M级Rt与W级jalr

jalr $t3,$t2

sw $t3,0($0)

110@00003000: $11 <= 00003008

110@00003004: *00000000 <= 00003008

6. M级Rt与W级mflo mfhi

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

mflo $t2

sb $t2,0($0)

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@0000300c: $10 <= 00000084

290@00003010: *00000000 <= 00000084

(2)暂停测试

测试目录：

一．Beq_rs/rt

(1)E级cal_r_rd

(2) E级cal_i_rt

(3) E级load_rt

(4) M级load_rt

二．Cal_r_rs/rt

E级load_rt

三．Cal_i_rs

E级load_rt

四．load_rs

E级load_rt

五．store_rs

E级load_rt

六．jr_rs

(1)E级cal_r_rd

(2) E级cal_i_rt

(3) E级load_rt

(4) M级load_rt

七. mult multu div divu

mflo mfhi mtlo mthi导致的暂停

一．Beq

(1) E段cal_r

ori $s0,1

addu $s1,$s0,$0

beq $s0,$s1,eee

nop

eee:

nop

110@00003000: $16 <= 00000001

130@00003004: $17 <= 00000001

(2) E段cal_i

ori $s0,1

ori $s1,$s0,2

beq $s1,$s0,eee

nop

eee:

nop

110@00003000: $16 <= 00000001

130@00003004: $17 <= 00000003

(3) E段load

ori $s0,$0,10

lw $s1,0($0)

beq $s1,$s0,eee

nop

eee:

nop

110@00003000: $16 <= 0000000a

130@00003004: $17 <= 00000000

(4) M段load

ori $s0,$0,10

lw $s1,0($0)

nop

beq $s1,$s0,eee

nop

eee:

addu $t0,$t0,$t0

110@00003000: $16 <= 0000000a

130@00003004: $17 <= 00000000

230@00003014: $ 8 <= 00000000

二．Cal_r

E段load

lw $t2,0($0)

addu $t2,$t2,$t2

110@00003000: $10 <= 00000000

150@00003004: $10 <= 00000000

三．Cal_i

E段load

lw $t2,0($0)

ori $t2,$t2,100

110@00003000: $10 <= 00000000

150@00003004: $10 <= 00000064

四．Load

E段load

lw $t2,0($0)

lw $t3,0($t2)

110@00003000: $10 <= 00000000

150@00003004: $11 <= 00000000

五．store

E段load

lw $t2,0($0)

sw $t3,0($t2)

110@00003000: $10 <= 00000000

130@00003004: *00000000 <= 00000000

六．Jr

(1) E段cal_r

ori $t3,$0,0x0000300c

addu $t2,$t2,$t3

jr $t2

nop

110@00003000: $11 <= 0000300c

130@00003004: $10 <= 0000300c

(2) E段cal_i

ori $t3,$0,0x0000300c

ori $t2,$t3,0

jr $t2

nop

110@00003000: $11 <= 0000300c

130@00003004: $10 <= 0000300c

(3) E段load

ori $t3,$0,0x0000300c

sw $t3,0($0)

lw $t2,0($0)

jr $t2

nop

110@00003000: $11 <= 0000300c

110@00003004: *00000000 <= 0000300c

150@00003008: $10 <= 0000300c

(4) M段load

ori $t3,$0,0x0000300c

sw $t3,0($0)

lw $t2,0($0)

nop

jr $t2

nop

110@00003000: $11 <= 0000300c

110@00003004: *00000000 <= 0000300c

150@00003008: $10 <= 0000300c

七. 乘除相关

(1) busy

ori $t0,11

ori $t1,12

multu $t0,$t1

nop

mflo $t1

mfhi $t2

mtlo $t2

mthi $t1

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

290@00003010: $ 9 <= 00000084

310@00003014: $10 <= 00000000

(2)start

ori $t0,11

ori $t1,12

divu $t0,$t1

mflo $t1

mfhi $t2

mtlo $t2

mthi $t1

110@00003000: $ 8 <= 0000000b

130@00003004: $ 9 <= 0000000c

390@0000300c: $ 9 <= 00000000

410@00003010: $10 <= 0000000b

(3)测试乘除法

ori $t0,2

ori $t1,-3

mult $t0,$t1

mfhi $a0

mflo $a1

multu $t0,$t1

mthi $t0

mfhi $a2

mflo $a3

sw $a2,0($0)

sb $a3,2($0)

ori $t0,4

ori $t1,5

mtlo $t0

mult $t0,$t1

mfhi $a0

mflo $a1

multu $t0,$t1

mfhi $a2

mflo $a3

sh $a2,2($0)

sb $a3,13($0)

ori $t0,-3

ori $t1,-5

mult $t0,$t1

mfhi $a0

mflo $a1

multu $t0,$t1

mfhi $a2

mflo $a3

sw $a2,16($0)

sb $a3,15($0)

ori $t0,25

ori $t1,-5

div $t0,$t1

mfhi $a0

mflo $a1

divu $t0,$t1

mfhi $a2

mflo $a3

mthi $a3

sw $a2,4($0)

sw $a3,8($0)

ori $t0,2

ori $t1,5

div $t0,$t1

mfhi $a0

mflo $a1

divu $t0,$t1

mthi $a1

mtlo $a2

mfhi $a2

mflo $a3

sb $a2,1($0)

sw $a3,12($0)

ori $t0,-999

ori $t1,-5

div $t0,$t1

mfhi $a0

mthi $a0

mflo $a1

mtlo $a0

divu $t0,$t1

mfhi $a2

mflo $a3

sw $a2,0($0)

sb $a3,4($0)

110@00003000: $ 8 <= 00000002

130@00003004: $ 1 <= ffff0000

150@00003008: $ 1 <= fffffffd

170@0000300c: $ 9 <= fffffffd

330@00003014: $ 4 <= ffffffff

350@00003018: $ 5 <= fffffffa

530@00003024: $ 6 <= 00000002

550@00003028: $ 7 <= fffffffa

550@0000302c: *00000000 <= 00000002

570@00003030: *00000000 <= 00fa0002

610@00003034: $ 8 <= 00000006

630@00003038: $ 9 <= fffffffd

810@00003044: $ 4 <= ffffffff

830@00003048: $ 5 <= ffffffee

990@00003050: $ 6 <= 00000005

1010@00003054: $ 7 <= ffffffee

1010@00003058: *00000000 <= 00050002

1030@0000305c: *0000000c <= 0000ee00

1070@00003060: $ 1 <= ffff0000

1090@00003064: $ 1 <= fffffffd

1110@00003068: $ 8 <= ffffffff

1130@0000306c: $ 1 <= ffff0000

1150@00003070: $ 1 <= fffffffb

1170@00003074: $ 9 <= ffffffff

1330@0000307c: $ 4 <= 00000000

1350@00003080: $ 5 <= 00000001

1510@00003088: $ 6 <= fffffffe

1530@0000308c: $ 7 <= 00000001

1530@00003090: *00000010 <= fffffffe

1550@00003094: *0000000c <= 0100ee00

1590@00003098: $ 8 <= ffffffff

1610@0000309c: $ 1 <= ffff0000

1630@000030a0: $ 1 <= fffffffb

1650@000030a4: $ 9 <= ffffffff

1910@000030ac: $ 4 <= 00000000

1930@000030b0: $ 5 <= 00000001

2190@000030b8: $ 6 <= 00000000

2210@000030bc: $ 7 <= 00000001

2230@000030c4: *00000004 <= 00000000

2250@000030c8: *00000008 <= 00000001

2290@000030cc: $ 8 <= ffffffff

2310@000030d0: $ 9 <= ffffffff

2570@000030d8: $ 4 <= 00000000

2590@000030dc: $ 5 <= 00000001

2890@000030ec: $ 6 <= 00000001

2910@000030f0: $ 7 <= 00000000

2910@000030f4: *00000000 <= 00050102

2930@000030f8: *0000000c <= 00000000

2970@000030fc: $ 1 <= ffff0000

2990@00003100: $ 1 <= fffffc19

3010@00003104: $ 8 <= ffffffff

3030@00003108: $ 1 <= ffff0000

3050@0000310c: $ 1 <= fffffffb

3070@00003110: $ 9 <= ffffffff

3330@00003118: $ 4 <= 00000000

3370@00003120: $ 5 <= 00000001

3650@0000312c: $ 6 <= 00000000

3670@00003130: $ 7 <= 00000001

3670@00003134: *00000000 <= 00000000

3690@00003138: *00000004 <= 00000001

(3)异常中断测试

1.ADEL

(1).ktext 0x4180

mfc0 	$k0, $14

addu 	$k0, $k0, 4

mtc0 	$k0, $14

eret

.text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

lui	$8, 0x7000

lui	$9, 0xf000

lw $9,3($0)

sub $10, $8,$9

or	$10, $8, $9

(2).ktext 0x4180

mfc0 	$k0, $14

addu 	$k0, $k0, 4

mtc0 	$k0, $14

eret

.text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

lui	$8, 0x7000

lui	$9, 0xf000

lh $9,3($0)

sub $10, $8,$9

or	$10, $8, $9

(3).text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

ori	$8, 0x7fffffff

lui	$9, 0x1

add $10, $8,$9

lw $a0,0x1000($8)

or	$10, $8, $9

2.ADES

(1).text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

ori	$8, 0x7f00

lui	$9, 0xf000

sw $9,3($0)

sub $10, $8,$9

or	$10, $8, $9

(2).text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

ori	$8, 0x7f00

lui	$9, 0xf000

sh $9,1($0)

sub $10, $8,$9

or	$10, $8, $9

3.RI

在其他测试的机器码中插入ffffffff

4.Ov

.ktext 0x4180

mfc0 	$k0, $14

sub $8,$8,$8

mtc0 	$k0, $14

eret

.text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

lui	$8, 0x7fff

lui	$9, 0x7fff

add $10, $8,$9

or	$10, $8, $9

.text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

lui	$8, 0x7fff

lui	$9, 0x7fff

addi $10, $8,0x7fff0000

or	$10, $8, $9

.text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

lui	$8, 0x7fff

ori	$8, $8, 0xffff

addi	$10, $8, 1

ori $a0,$0,100

.text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

lui	$8, 0x7000

lui	$9, 0xf000

sub $10, $8,$9

or	$10, $8, $9

.text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

ori	$8, 0x7f00

lui	$9, 0xf000

lw $9,0($8)

sub $10, $8,$9

or	$10, $8, $9

.text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

ori	$8, 0x7f00

lui	$9, 0xf000

sh $9,4($8)

sub $10, $8,$9

or	$10, $8, $9

5.延迟槽

（1）.ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

sub $9,$9,$9

eret

.text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

ori	$8, 0x7fffffff

ori $9, 0x1000

j eee

add $10, $8,$9

lw $a0,0x1000($8)

eee:

or	$10, $8, $9

(2) .ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

sub $9,$9,$9

eret

.text

ori	$8, 0x7fffffff

ori $9, 0x1000

ori $t1 0x00007f00

ori $a0,0x0009

ori $a3,0xfc01

beq $9,$8,eee

add $10,$8,$9

ori $a1,2

sw $a1,4($t1)

eee:

sw $a0,0($t1)

（3）.ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

sub $9,$9,$9

eret

.text

ori	$8, 0x7fff0000

ori $9, 0x7fff0000

ori $a0,0x0009

ori $a3,0xfc01

beq $9,$8,eee

add $10,$8,$9

ori $a1,2

sw $a1,4($t1)

eee:

sw $a0,0($t1)

（4）.ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

sub $8,$8,$8

sub $9,$9,$9

eret

.text

ori	$8, 0x7fff0000

ori $9, 0x7fff0000

ori $a0,0x0009

ori $a3,0xfc01

beq $9,$8,eee

add $10,$8,$9

ori $a1,2

sw $a1,4($t1)

eee:

sw $a0,0($t1)

（5）.ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

sub $9,$9,$9

eret

.text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

ori	$8, 0x7fffffff

ori $9, 0x1000

j eee

add $10, $8,$0

lw $a0,0x1000($8)

eee:

or	$10, $8, $9

j end

add $10,$8,$9

end:

ori $a0,$0,0

(6) .ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

sub $9,$9,$9

eret

.text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

ori	$8, 0x7fffffff

ori $9, 0x1000

j eee

add $10, $8,$0

lw $a0,0x1000($8)

eee:

or	$10, $8, $9

j end

sh $1,1($0)

end:

ori $a0,$0,0

(7) .text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

ori	$8, 0x7fffffff

ori $9, 0x1000

j eee

add $10, $8,$0

lw $a0,0x1000($8)

eee:

or	$10, $8, $9

j end

sw $1,1($0)

end:

ori $a0,$0,0

(8) .text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

ori	$8, 0x7fffffff

ori $9, 0x1000

j eee

add $10, $8,$0

lw $a0,0x1000($8)

eee:

or	$10, $8, $9

j end

lh $1,1($0)

end:

ori $a0,$0,0

(9) .text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

ori	$8, 0x7fffffff

ori $9, 0x1000

j eee

add $10, $8,$0

lw $a0,0x1000($8)

eee:

or	$10, $8, $9

j end

lw $1,1($0)

end:

ori $a0,$0,0

(10).text

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

ori	$8, 0x7fffffff

ori $9, 0x1000

j eee

add $10, $8,$0

lw $a0,0x1000($8)

eee:

or	$10, $8, $9

j end

lhu $1,1($0)

end:

ori $a0,$0,0

6.中断

（1）.ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

sub $9,$9,$9

mtc0 $0,$12

eret

.text

ori	$8, 0x7fffffff

ori $9, 0x1000

ori $t1 0x00007f00

ori $a0,0x0009

ori $a3,0xfc01

ori $a1,2

sw $a1,4($t1)

sw $a0,0($t1)

mtc0 $a3,$12

or	$10, $8, $9

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

ori	$28, $0, 0x0010

ori	$29, $0, 0x0111

nop

nop

nop

（2）.ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

sub $9,$9,$9

mtc0 $0,$12

eret

.text

ori	$8, 0x7fffffff

ori $9, 0x1000

ori $t1 0x00007f00

ori $a0,0x0009

ori $a3,0xfc01

ori $a1,2

sw $a1,4($t1)

sw $a0,0($t1)

add $11,$8,$9

mtc0 $a3,$12

or	$10, $8, $9

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

ori	$28, $0, 0x0010

ori	$29, $0, 0x0111

nop

nop

nop

（3）.ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

sub $9,$9,$9

sub $29,$29,$29

mtc0 $0,$12

ori $v1,$0,0x00007f00

sw $a3,0($v1)

eret

.text

ori	$8, 0x7fffffff

ori $9, 0x1000

add $11,$8,$9

ori $t1 0x00007f00

ori $a0,0x0009

ori $a3,0xfc01

ori $a1,1

sw $a1,4($t1)

sw $a0,0($t1)

mtc0 $a3,$12

nop

ori $a0,1111

j eee

ori	$29, $0, 0x0111

eee:

or	$10, $8, $9

ori	$28, $0, 0x0000

ori	$29, $0, 0x0000

ori $29,0x1000

lui $v1,1

j end

add $10,$8,$29

end:

lui $a0,1

lui $a2,2

7.乘除相关

（1）.ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

sub $a0,$a0,$a0

eret

.text

ori	$8, 0x7fffffff

ori $9, 0x1000

div $8,$9

lui $a0,0x7f00

add $a0,$a0,$a0

mthi $a0

mflo $s7

ori $a1,1

ori $v0,1

addu $a1,$v0,$v0

nop

ori $s0,11

（2）.ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

mtc0 $0,$12

mflo $s2

mfhi $s1

ori $v1,$0,0x00007f00

sw $a3,0($v1)

eret

.text

ori $t1,0x00007f00

ori $a0,0x0009

ori $a3,0xfc01

ori $a1,3

sw $a1,4($t1)

sw $a0,0($t1)

mtc0 $a3,$12

mult $t1,$a3

mthi $a3

mfhi $a2

ori $29,0x1000

lui $v1,1

（3）mult 中断

.ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

mtc0 $0,$12

mflo $s2

mfhi $s1

ori $v1,$0,0x00007f00

sw $a3,0($v1)

eret

.text

ori $t1,0x00007f00

ori $a0,0x0009

ori $a3,0xfc01

ori $a1,3

sw $a1,4($t1)

sw $a0,0($t1)

mtc0 $a3,$12

mult $t1,$a3

mthi $a3

mfhi $a2

ori $29,0x1000

lui $v1,1

(4) .ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

mtc0 $0,$12

mflo $s2

mfhi $s1

ori $v1,$0,0x00007f00

sw $a3,0($v1)

eret

.text

ori $t1,0x00007f00

ori $a0,0x0009

ori $a3,0xfc01

ori $a1,4

sw $a1,4($t1)

sw $a0,0($t1)

mtc0 $a3,$12

mult $t1,$a3

mthi $a3

mfhi $a2

ori $29,0x1000

lui $v1,1

(5) .ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

mtc0 $0,$12

mflo $s2

mfhi $s1

ori $v1,$0,0x00007f00

sw $a3,0($v1)

eret

.text

ori $t1,0x00007f00

mult $t1,$t1

ori $a0,0x0009

ori $a3,0xfc01

ori $a1,3

sw $a1,4($t1)

sw $a0,0($t1)

mtc0 $a3,$12

mult $t1,$a3

#mthi $a3

#mfhi $a2

ori $29,0x1000

lui $v1,1

（6）.ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

mtc0 $0,$12

mflo $s2

mfhi $s1

ori $v1,$0,0x00007f00

sw $a3,0($v1)

eret

.text

ori $t1,0x00007f00

mult $t1,$t1

ori $a0,0x0009

ori $a3,0xfc01

ori $a1,8

sw $a1,4($t1)

sw $a0,0($t1)

mtc0 $a3,$12

ori $29,0x1000

mthi $a3

ori $a0,0x000b

sw $a0,0($t1)

mthi $a3

mfhi $a2

ori $29,0x1000

mult $t1,$t1

div $a2,$a2

lui $a0,1

110@00003000: $ 9 <= 00007f00

150@00003008: $ 4 <= 00000009

170@0000300c: $ 7 <= 0000fc01

190@00003010: $ 5 <= 00000008

270@00003020: $29 <= 00001000

310@00003028: $ 4 <= 0000000b

370@00003034: $ 6 <= 0000fc01

390@00003038: $29 <= 00001000

550@00004180: $ 1 <= 00000000

590@00004188: $18 <= 3f010000

610@0000418c: $17 <= 00000000

630@00004190: $ 3 <= 00007f00

870@00003044: $ 4 <= 00010000

八．思考题

- 我们计组课程一本参考书目标题中有“硬件/软件接口”接口字样，那么到底什么是“硬件/软件接口”？

硬件

目标：CPU与外设(被控对象)在硬件上连接构成一个有机整体

方法：I/0接口电路(接口、接口控制器)

软件

目标：控制设备工作方式，完成信息传送

方法：接口控制程序(或驱动程序)

硬软件接口就是计算机硬件与软件的交互手段，人类与电脑等信息机器或人类与程序之间的接口称为用户界面。电脑等信息机器硬件组件间的接口叫硬件接口。电脑等信息机器软件组件间的接口叫软件接口。硬件接口指的是两个硬件设备之间的连接方式。硬件接口既包括物理上的接口，还包括逻辑上的数据传送协议。软件不同部分之间的交互接口。通常就是所谓的API――应用程序编程接口，其表现的形式是源代码。

- 在我们设计的流水线中，DM 处于 CPU 内部，请你考虑现代计算机中它的位置应该在何处。

在主存中，CPU通过高速缓存cache与主存交换数据。

- BE 部件对所有的外设都是必要的吗？

不是，本次加的timer只能用lw,sw,用不到BE了。

- 请开发一个主程序以及定时器的exception handler。整个系统完成如下功能：

定时器在主程序中被初始化为模式0；定时器倒计数至0产生中断；handler设置使能Enable为1从而再次启动定时器的计数器。2及3被无限重复。主程序在初始化时将定时器初始化为模式0，设定初值寄存器的初值为某个值，如100或1000。（注意，主程序可能需要涉及对CP0.SR的编程，推荐阅读过后文后再进行。）

.ktext 0x4180

mfc0 $1,$13

mflo $s2

mfhi $s1

ori $v1,$0,0x00007f00

sw $a0,0($v1)

eret

.text

ori $t1,0x00007f00

mult $t1,$t1

ori $a0,0x0009

ori $a3,0xfc01

ori $a1,2

sw $a1,4($t1)

sw $a0,0($t1)

mtc0 $a3,$12

mult $t1,$a3

ori $29,0x1000

lui $v1,1

lui $v0,2

lui $s1,3

lui $s0,4

- 请查阅相关资料，说明鼠标和键盘的输入信号是如何被CPU知晓的？

设备实际上包括两部分接口控制器（也称为接口芯片）和设备主体，设备主体不直接与主机连接，而是通过接口控制器与主机连接。鼠标和键盘的输入信号相当于中断，当键盘、鼠标有信息时，产生一个中断然后中断例程会从端口读入数据到寄存器。CPU接收到中断请求之后进入中断处理程序获得鼠标键盘的信息。